Fetch 			R’T0:		ARPC

R’T1:		IRM[AR], PCPC +1,

Decode 		R’T2:		D0,…,D7Decode IR(12—14), ARIR(0 –11), IIR(15)

Indirect 		D7’IT3:		ARM[AR]

Interrupt

T0’T1’T2’(IEN)(FGI+FGO): 	R1

RT0:		AR0, TRPC

RT1:		M[AR]TR, PC0

RT2:		PCPC+1, IEN0 ,R0 ,SC0

Memory-Reference

AND			D0T4:		DRM[AR]

D0T5:		ACAC^DR, SC0

ADD			D1T4:		DRM[AR]

D1T5:		ACAC+DR, ECout, SC0

LDA			D2T4:		DRM[AR]

D2T5:		ACDR, SC0

STA			D3T4:		M[AR]AC, SC0

BUN			D4T4:		PCAR, SC0

BSA			D5T4:		M[AR]PC, ARAR+1

D5T5:		PCAR, SC0

ISZ			D6T4:		DRM[AR]

D6T5:		DRDR+1

D6T6:		M[AR]DR , if(DR=0) then (PCPC +1), SC0

Register-Reference

D7I’T3=r	(Common to all register-refrence instr)

IR(İ)=B(İ)	(İ=0,1,2,3,4,…,11)

r:		SC0

CLA			rB11:		AC0

CLE			rB10:		E0

CMA			rB9:		ACAC’

CME			rB8:		EE’

CIR			rB7:		ACshr AC, AC(15)E, EAC(0)

CIL			rB6:		ACshl AC, AC(0)E, EAC(15)

INC			rB5:		ACAC+1

SPA			rB4:		if(AC(15)=0) then (PCPC +1)

SNA 			rB3:		if(AC(15)=1) then (PCPC +1)

SZA			rB2:		if(AC=0)  then (PCPC +1)

SZE			rB1:		if(E=0) then (PC PC +1)

HLT			rB0:		S0

İnput-Output 		D7IT3=p	(Common to all input-output instructions)

IR(İ)=B(i)	(i=6,7,8,9,10,11)

p:		SC0

INP			pB11:		AC(0—7)INPR, FGI0

OUT			pB10:		OUTRAC(0—7), FGO0

SKI			pB9:		if(FGI=1) then (PC PC +1)

SKO			pB8:		if(FGO=1) then (PC PC +1)

ION 			pB7:		IEN1

IOF			pB6:		IEN0